CNS- O2- Tabelle  für 100 % O2

- Zeiten und Werte

| PPO2 | CNS O2 (%/min) | Tauchzeit (min) | PPO2 | CNS O2 (%/min) | Tauchzeit (min) | PPO2 | CNS O2 (%/min) | Tauchzeit (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 0,33 | 303 | 1,40 | 0,65 | 154 | 1,65 | 6,25 | 16 |
| 1,10 | 0,42 | 238 | 1,50 | 0,83 | 120 | 1,70 | 10,00 | 10 |
| 1,20 | 0,47 | 213 | 1,56 | 1,19 | 084 | 1,77 | 15,00 | 4 |
| 1,30 | 0,56 | 179 | 1,60 | 2,22 | 045 | 1,80 | 50,00 | 2 |

2.) Oberflächenpause und  CNS-Abbau

| # Intervallzeit | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Faktor | 0,80 | 0,63 | 0,50 | 0,40 | 0,31 | 0,25 |
| Intervallzeit | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 6:00 | 9:00 |
| Faktor | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,00 |

## US Navy Diving Manual  100 % O2 Exposure Limits

- Transit-Excursion-Modus

| Art | Tiefe | Max. O2-Zeit in 24 h |
| --- | --- | --- |
| Transit | 6m (max) | 240 min, genutzte Exkursionszeit mitgerechnet |

| Art | Tiefe | Max. Zeit > 6 m | Es ist nur eine Exkursion innerhalb von 24 h gestattet ! |
| --- | --- | --- | --- |
| Exkursion | 6,4 – 12,2 m | 15 min |  |
| Exkursion | 12,5 – 15,2 m | 10 min |  |

- Single-Depth-Modus

| Tiefe | Max. O2-Zeit | Tiefe | Max. O2-Zeit |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,5 m | 240 min | 12,2 m | 15 min |
| 9,1 m | 80 min | 15,2 m | 10 min |
| 10,6 m | 25 min |  |  |

- Wiederholungstauchgang (O2-Pause 10 min....120 min)

| Modus | Max. O2-Zeit Wdh-TG | Limits |
| --- | --- | --- |
| Transit-Excursion | 240 min- Ersttauchzeit | nur eine Exkursion in 24 h |
| Single Depth (SD) (erfolgt einer der beiden TG im SD-Modus, gilt diese Spalte) | Zweittauchgang planen Max. O2 Zeit = SDLimit des tieferen TG – O2 Zeit des ErstTG | Erhält man einen negativen Wert, müssen > 120 min Pause eingelegt werden |